和本软件架构

HB_chuchai 推窗控制器 · HC32F460 · 全量架构与模块联系说明

版本：V2.0.0（全量版）

编制日期：2026-08-05

内容来源：和本软件架构.md 及项目内全部专题说明文档（已按当前代码核对）

目录

一、项目概述

二、总体架构与分层职责

三、启动流程、主循环与时钟资源

四、核心机制（设备 / 事件总线 / 仲裁 / 角度 / 电流 / 电压 / 通讯 / 参数）

五、功能专题详解（心跳 / 控制命令 / 绝对角度 / 点动 / 校准 / 消隐 / 实时数据 / 过流锁）

六、模块之间的联系（依赖与数据流）

七、关键事件流

八、Modbus 寄存器总览

九、当前实现状态与文档差异提醒

十、附录（设备 ID / 调试开关 / 文件索引 / 文档对照）

# 一、项目概述

## 1.1 系统定位

主控：华大 HC32F460PETB（Cortex-M4，LQFP100），官方 DDL 库 HC32F460_DDL_Rev3.3.0。

业务：直流电机推窗（圆弧开窗 / 关窗）控制系统，含角度限位、过流/过压保护、绝对角度记忆。

通信：RS485 总线，Modbus RTU 从机（0x03 读保持寄存器 / 0x06 写单寄存器 / 0x10 写多寄存器）。

调试：SEGGER RTT 日志，模块级开关集中在 Utils/rtt_manager.h。

工程：Keil MDK，位于 template/MDK/，无 CI；构建环境为 Keil MDK V5.06。

## 1.2 板卡版本（BOARD_VERSION）

template/source/main.h 中的 BOARD_VERSION 宏决定两套硬件的差异，当前为 0（原板）。

| 维度 | BOARD_VERSION=0（当前） | BOARD_VERSION=1（整合板 HandB） |
| --- | --- | --- |
| 电机控制 | GPIO 模式（PB8/PB9 直接电平，无缓启缓停） | 4 通道 PWM（PB6~PB9，20kHz，低有效，缓启缓停） |
| 电流传感器 | 霍尔型（零电流 1650mV，264mV/A） | 差分运放 LM358（理论 0mV，100mV/A，自动零点校准） |
| 母线电压 ADC | PA04 / CH4 | PA06 / CH6 |
| 电压分压电阻 | 上 100kΩ + 下 3.3kΩ（约 31 倍） | 上 150kΩ + 下 3.3kΩ（约 46 倍） |
| RS485 DIR 引脚 | PB14 | PA3 |

表 1：两板硬件差异（以代码为准；早期文档的分压 110k/10k 已过时）

## 1.3 源码目录结构

HC32F460_DDL_Rev3.3.0/projects/ev_hc32f460_lqfp100_v2/

├── template/source/   main.c / main.h（入口，BOARD_VERSION）

├── App/               应用层：App_Motor_Project / App_Modbus / App_FaultHandler

├── Dev/               设备层：dev_xxx + EventBus + device_manager

├── Adp/               硬件适配层：PWM/ADC/GPIO/RS485/霍尔/时钟/DMA/Flash 驱动

├── Utils/             基础设施：参数/扇区存储/角度/队列/锁/定时/RTT

└── RTT/               SEGGER RTT 日志库

## 1.4 内容来源文档清单

本文档整合了项目根目录下全部专题说明，各文档主题与代码核对状态如下：

| 文档 | 主题 | 与代码一致性 |
| --- | --- | --- |
| 和本软件架构.md | 分层架构总览（本文档基准） | 已核对 |
| EventBus事件拓扑说明.md | 事件总线主题、订阅、优先级、事件流 | 已按代码修正优先级顺序 |
| 电机仲裁系统设计说明.md | 电机 allow/block 四队列仲裁模型 | 一致 |
| 电流控制逻辑说明.md | 电流检测三层结构与过流处理 | 已按代码修正传感器类型/默认值 |
| 过流检测优化.md | ISR 过流判定方案二（Timer6 微秒时间戳） | 已实施，待烧录实测 |
| 开窗短暂关电流采样.md | 启动消隐（FWD 50ms / REV 0） | 已按代码修正 REV=0 |
| 过流锁bug排查.md | 双向熔断、故障位拆分、僵尸指令修复 | 一致（修复已合入） |
| 电机霍尔方案.md | 角度方案 C（Pulse-Direct）由来与对比 | 已实施（2026-06-21） |
| 电机霍尔脉冲.md | 霍尔脉冲双链路（角度 + 原始脉冲） | 已按代码修正引脚/公式 |
| 时钟及adc中断.md | 时钟、定时器、ADC 采样与中断链路 | 概念一致（行号可能漂移） |
| 关窗基准点.md | 绝对角度（关窗基准点）数据模型与操作 | 已按代码修正默认阈值 |
| 关窗过流校准阈值.md | 0x2729/0x272A 校准范围 | 已按代码修正默认 +10/-50 |
| 点动.md | 点动偏移 0x272B/0x272C | 一致 |
| 心跳包.md | 心跳寄存器 0x271F 与广播心跳 | 一致 |
| 实时数据使用说明.md | 实时数据寄存器与接口 | 已按代码重写 |
| 寄存器总览.md | Modbus 寄存器全集 | 已按代码修正默认值 |
| chuchai vs HandB.md | 两板硬件差异（英文） | 已按代码修正分压/停止电平 |
| CLAUDE.md | 工程指引与已知问题 | 已按代码更新 |

表 2：内容来源与核对状态

# 二、总体架构与分层职责

## 2.1 分层总览

| 层 | 目录 | 职责 | 典型模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口 | template/source | 上电初始化顺序、主循环调度 | main.c / main.h |
| App | App/ | 功能控制、故障管理、通讯协议 | App_Motor_Project、App_Modbus、App_FaultHandler |
| Dev | Dev/ | 设备抽象、发布/订阅总线、设备注册与调度 | dev_motor、dev_rturn、dev_sensor、dev_voltage、dev_motor_hall、dev_adc、EventBus、device_manager |
| Adp | Adp/ | 直接操作外设寄存器/中断的驱动（功能封装，部分未全部使用） | Motor_hall、rs485、Adc、Pwm、Sysclk、Hardware、Dma、Timer0_*、timer6_timebase |
| Utils | Utils/ | 功能补充：时钟、参数管理、扇区存储、角度管理、队列/锁/环形缓冲 | App_Params、App_RunAngle、param_manager、param_validator、TickTimer、msg_queue、lock、ring_buf、rtt_manager |

表 3：分层职责

## 2.2 依赖方向与解耦原则

依赖方向（设计意图）：main → App → Dev → Adp，Utils 被各层共用。

App 与 Dev 之间不直接互相调用业务函数，而是通过两条“软通道”解耦：

事件总线 EventBus：发布者与订阅者通过 Topic 解耦（如 dev_sensor 发过流事件，dev_rturn 与 App_FaultHandler 各自订阅处理）；

设备管理 DeviceManager：App 通过统一的 Device_Read / Device_Control 访问设备，不关心设备内部实现。

模块关系一句话概括：

App_Motor_Project（调度） ──调用──> DeviceManager（设备注册/调度） ──调用──> dev_xxx（设备）

│

├── EventBus（事件发布/订阅）<── dev_xxx 发布告警/状态

└── App_Modbus / App_FaultHandler 订阅并响应

Adp 驱动（Motor_hall / rs485 / Adc / Timer6） <── dev_xxx 通过设备接口读取硬件

Utils（App_Params / param_manager / App_RunAngle） <── App / Dev 读写参数与角度

## 2.3 各层模块清单

### App 层

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| App_Motor_Project.c/h | 系统初始化（ESystem_Init）、主循环（ESystem_MainLoop）、设备注册与订阅、仿真模式、配置热重载（App_ReloadConfig） |
| App_Modbus.c/h | Modbus RTU 协议：CRC、帧解析、0x03/0x06/0x10 处理、实时数据刷新、参数 Flash 实例（扇区 62~56） |
| App_FaultHandler.c/h | 故障聚合与清除：订阅电压/电流告警，映射故障位，清故障入口 |

### Dev 层

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| device_manager.c/h | 设备注册表（30 槽）、DeviceOps、互斥、时间片调度、统一访问接口 |
| EventBus.c/h | 每主题 4 槽订阅表、按优先级排序回调、Enable 门控 |
| dev_motor.c/h | 电机仲裁器：allow/block 四队列、50ms 仲裁、GPIO/PWM 输出、启停消隐 |
| dev_rturn.c/h | 旋转角度（Pulse-Direct）、限位检测、过流校准/双向封锁、方向锁 |
| dev_sensor.c/h | 电流计算、零点校准、过流检测（ISR 时间戳判定 + 主循环发布）、发布告警 |
| dev_voltage.c/h | 母线电压计算、过压/欠压检测（迟滞 + 触发计数）、发布告警 |
| dev_motor_hall.c/h | 霍尔设备封装：RPM、方向、脉冲计数、发布转速反馈 |
| dev_adc.c/h | ADC 设备：环形缓冲、均值/中值/EMA 滤波、通道回调注册 |
| dev_power.c/h、dev_io.c/h、dev_hall.c/h、dev_pwm.c/h | 电源/IO/限位开关/PWM 设备（当前运行态部分未注册） |

### Adp 层（硬件适配）

| 文件 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Sysclk.c/h | 时钟初始化（HRC/MRC/PLL、PCLK0=200MHz）、SysTick | 使用中 |
| Hardware.c/h | 板级 GPIO/外设总初始化（TMR0、AOS、PHU/PBV、LED） | 使用中 |
| Gpio_io.c/h | 输入/输出 GPIO 初始化 | 使用中 |
| Adc.c/h | ADC 通道配置、200µs 硬件触发（TMR0_1 CH_B）、EOCA 中断、PA7 调试翻转 | 使用中 |
| Motor_hall.c/h | 霍尔中断、RPM/方向/堵转、脉冲累加 g_s32HallPulseAccum | 使用中 |
| rs485.c/h | USART + DIR 引脚 + 环形缓冲 + 帧队列 | 使用中 |
| timer6_timebase.c/h | Timer6 微秒时间戳（ADC ISR 更新，过流窗口计时） | 使用中 |
| Timer0_Unit1/2.c/h | TMR0_1 CH_A 1ms、TMR0_2 CH_A 1ms / CH_B 5ms；TMR0_1 CH_B 归 ADC 使用 | 使用中 |
| hc32f46x_flash.c/h | Flash 擦写 | 使用中（param_manager） |
| Pwm.c/h、Template_Pwm.c/h | TMRA 4 通道 PWM / 模板 PWM | 备用（整合板用 / 测试） |
| Dma.c/h、Aos.c/h | DMA / AOS 事件路由封装 | 未用 / 使用中（AOS） |

### Utils 层（基础设施）

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| App_Params.c/h | 寄存器读写分发（Param_ReadByReg/WriteByReg）、g_AppParam、实时数据、模拟数据、REG_CTRL_CMD 控制锁 |
| App_RunAngle.c/h | 绝对角度追踪（独立于 dev_rturn）、回基准/回目标/点动、欠压自动保存 |
| param_manager.c/h | Flash 磨损均衡引擎（多实例：常规参数扇区 62~56，绝对角度扇区 55） |
| param_validator.c/h | Modbus 写入校验：限幅 + 精度取整 |
| TickTimer、msg_queue、lock、ring_buf、rtt_manager | 1ms 时基与非阻塞延时、消息队列、互斥锁、环形缓冲、RTT 日志开关 |

# 三、启动流程、主循环与时钟资源

## 3.1 上电初始化顺序

| 顺序 | 调用 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hardware_Init() | 时钟、TMR0 定时器、AOS 路由、GPIO（含 PHU/PBV=PB8/PB9、LED PH2）初始化 |
| 2 | RS485_Init() | USART + DIR 引脚 + 接收中断 + 帧队列 |
| 3 | Modbus_Init() | Param_Init 从 Flash 加载参数（扇区 62~56）、实时数据初始化、清故障 |
| 4 | ESystem_Init() | EventBus_Init → DeviceManager_Init → 注册设备 → 订阅事件 → 先初始化电机仲裁器 → 初始化其余设备 → 设时间片 → 使能更新 → RunAngle_Init |
| 5 | FaultHandler_Init() | 订阅电压/电流告警事件（App_Modbus 中已注释，避免重复订阅） |
| 6 | EventBus_Enable() | 打开门控：此后 Publish 才真正执行回调 |

表 4：main() 初始化顺序

## 3.2 主循环节拍

while(1){

ESystem_MainLoop();     // 1ms 节拍：过流 pending 事件 → 仿真 → 设备更新 → RunAngle → 状态指示

#if MOTOR_CONTROL_MODE == 1  PWM_Update(...); #endif   // 仅整合板

RS485_Poll();           // 帧解析 + 发送队列

Modbus_Poll();          // 实时数据刷新 + 收帧处理

}

设备更新时间片：电机/霍尔/ADC/传感器/RTurn 1ms，电压 10ms；

电机仲裁周期：50ms（Motor_Update 内判断）；

过流快速路径：ISR 判定置 pending，主循环顶部 Sensor_Device_ProcessPendingEvent() 立即发布，先于 RS485/Modbus；

状态指示 g_status 每 50ms 刷新（Keil Watch 可观察）。

## 3.3 时钟与定时器资源（时钟及adc中断.md）

HC32F460 有两组 Timer0（TMR0_1 / TMR0_2），每组 A/B 两个通道，另有 Timer6 作为微秒时间基准：

| 定时器 | 通道 | 归属 | 用途 | 周期 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMR0_1 | CH_A | Timer0_Unit1 | 系统 1ms 时基中断 | 1000µs (1kHz) | Hardware.c |
| TMR0_1 | CH_B | Adc.c | ADC AOS 硬件触发 | 200µs (5kHz) | Adc.c |
| TMR0_2 | CH_A | Timer0_Unit2 | 定时中断 | 1000µs (1kHz) | Hardware.c |
| TMR0_2 | CH_B | Timer0_Unit2 | 定时中断 | 5000µs (5ms) | Hardware.c |
| Timer6_2 | — | timer6_timebase | 微秒时间戳（ADC ISR 更新，过流窗口计时） | 0.32µs/计数 | timer6_timebase.c |

表 5：定时器资源

注意：TMR0_1 CH_B 原本由 Timer0_Unit1 管理（500µs），现被 Adc.c 覆盖配置为 200µs 硬件触发，Hardware.c 中对应的初始化已注释。

## 3.4 ADC 采样链路

TMR0_1 CH_B (200µs) → AOS 路由(AOS_ADC1_0, EVT_SRC_TMR0_1_CMP_B) → ADC1 SEQ_A 单次转换(CH4+CH5)

→ EOCA 中断 (INT116_IRQn, NVIC 优先级 6) → ADC1_SeqA_IrqCallback()

├─ GPIO_TOGGLE(PA07)（调试翻转，可选）

└─ Adc_ProcessInterruptChannels() → 读取 ADC_GetValue() → 回调各通道

→ dev_adc 环形缓冲 + EMA(α=0.4) 滤波（主循环 1ms 取出）

→ dev_sensor / dev_voltage 读取滤波值 → 电流/电压换算

采样间隔唯一修改位置：Adp/Adc.h 第 61 行 ADC_SAMPLE_INTERVAL_US（200=5kHz、500=2kHz、1000=1kHz）。当前 200µs，Timer0 比较值 77。

| ADC_SAMPLE_INTERVAL_US | 比较值 | 采样率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 38 | 10kHz | 极限，需验证不溢出 |
| 200 | 77 | 5kHz | 当前值 |
| 500 | 194 | 2kHz |  |
| 1000 | 389 | 1kHz | 原来的值 |

PA7 调试翻转：Adp/Adc.h 定义 ADC_DEBUG_TOGGLE_ENABLE 与引脚宏，每次 EOCA 中断翻转一次，示波器可见 200µs 采样 → 2.5kHz 方波。

# 四、核心机制

## 4.1 DeviceManager：设备注册与调度

所有设备以 DeviceNode_t 注册到全局注册表 s_device_registry[MAX_DEVICES=30]，节点包含 id、name、type、state、private_data、DeviceOps（init/deinit/read/write/control/update）、互斥锁、更新时间片与订阅位图。

当前运行态实际注册的设备：

| ID | 名称 | 类型 | 时间片 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MotorArbitrator | MOTOR | 1ms | 电机仲裁器（核心） |
| 1 | PowerPositive | POWER | 1ms | 正电源（当前为模拟模式） |
| 10 | MotorHall | HALL | 1ms | 霍尔转速/方向/脉冲，初始化 Timer6 |
| 11 | ADC_Current | ADC | 1ms | 电流 ADC（PA5/CH5），初始化 ADC 硬件 |
| 12 | ADC_Voltage | ADC | 1ms | 电压 ADC（PA4/CH4） |
| 13 | VoltageBus | SENSOR | 10ms | 母线电压 + 过/欠压 |
| 14 | SensorCurrent | SENSOR | 1ms | 电流计算 + 过流检测 |
| 15 | RTurn | SENSOR | 1ms | 旋转角度/限位/过流处理 |

表 6：实际注册设备（PWM/负电源/IO/限位开关等已注释未注册）

interval=0 语义：DeviceManager_ShouldUpdate() 跳过时间判断，每轮 UpdateAll 都执行；当前代码统一使用 1ms/10ms 显式间隔。

## 4.2 EventBus：事件总线

每主题固定 4 个订阅槽位（二维数组），订阅时按优先级插入（值越小越先执行，0 最高）；同一 topic+callback 只允许注册一次；EventBus_Enable() 之前 Publish 只计数不回调（初始化防重入）。

事件主题与订阅关系（代码实际）：

| Topic | 发布者 | 订阅者（优先级） |
| --- | --- | --- |
| TOPIC_POWER | dev_power / Sim | Motor_OnPowerEvent(0) |
| TOPIC_LIMIT_HARD / SOFT | Sim（预留） | Motor_OnHardLimit(0) |
| TOPIC_MOTOR_SPEED_FEEDBACK | dev_motor_hall | Motor_OnSpeedFeedback(0) |
| TOPIC_MANUAL_IO | Sim | Motor_OnManualIO(0) |
| TOPIC_VOLTAGE_ALARM | dev_voltage | Motor_OnVoltageAlarm(0)、FaultHandler_OnVoltageAlarm(1) |
| TOPIC_CURRENT_ALARM | dev_sensor | FaultHandler_OnCurrentAlarm(0)、RTurn_OnCurrentAlarm(1) |
| TOPIC_RTURN_LIMIT | dev_rturn | Motor_OnRTurnLimit(0) |
| TOPIC_MANUAL_RS485 | App_Params / App_RunAngle | Motor_OnManualIO(0) |
| TOPIC_OVERCURRENT_FWD / REV | dev_rturn | Motor_OnOvercurrentFwd/Rev(0) |
| TOPIC_FAULT_CLEAR | 预留（未使用） | —（清除走 FaultHandler_ClearFault 直调） |

表 7：EventBus 主题与订阅（注意 CURRENT_ALARM 执行顺序：FaultHandler 0 先，RTurn 1 后）

## 4.3 电机仲裁器（dev_motor）

核心模型：4 个命令队列决定电机最终方向。

allow_fwd / allow_rev：请求转动的设备，按优先级升序（值小在前）

block_fwd / block_rev：禁止转动的设备（安全锁），无序去重追加

规则：某方向能转 ⇔ 该方向 allow 非空 且 block 为空

SetAllow：block 非空时拒绝写入，杜绝“僵尸指令”；

SetBlock：安全锁永远压过 allow；

上电初始化 block_fwd=[IO_FWD]、block_rev=[IO_REV]，默认双向锁死，必须收到运动指令才能解除；

每 50ms 仲裁：选 allow 队首，双方冲突按优先级裁决（同设备 ID 或同优先级 → 不动）；

输出：BOARD_VERSION=0 时 Motor_OnArbitrationFwd/Rev/Stop 直接操作 PHU(PB8)/PHV(PB9)（按 motor_dir 反向，停止为双高 GPIO_SET）；

启动消隐：正转 50ms（MOTOR_FORWARD_BLANK_MS），反转 0ms（已取消），消隐期间过流检测跳过。

### 4.3.1 设备基因与优先级

| 设备 ID | 名称 | 优先级 | 能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV_ID_IO_FWD(6) / IO_REV(7) | 手动 IO 控制 | PRIO_MANUAL(3) | BLOCK ¦ ALLOW |
| DEV_ID_RTURN_FWD(9) / REV(10) | 旋转限位 | PRIO_LIMIT(2) | BLOCK |
| DEV_ID_OVERVOLTAGE_FWD(11) / REV(12) | 过压保护 | PRIO_LIMIT(2) | BLOCK |
| DEV_ID_UNDERVOLTAGE_FWD(13) / REV(14) | 欠压保护 | PRIO_LIMIT(2) | BLOCK |
| DEV_ID_OVERCUR_FWD(15) / REV(16) | 过流保护（双向熔断） | PRIO_LIMIT(2) | BLOCK |

表 8：设备基因表（PRIO_EMERGENCY=0 预留，PRIO_NONE=255）

## 4.4 角度链路（霍尔 → 相对角度 → 绝对角度）

| 环节 | 模块 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 硬件霍尔 | Adp/Motor_hall.c | PC13/PC14 边沿中断计数；1ms 更新 RPM/方向/堵转；按方向累加 g_s32HallPulseAccum |
| 2 设备封装 | Dev/dev_motor_hall.c | 包装霍尔实例为设备，发布 TOPIC_MOTOR_SPEED_FEEDBACK，初始化 Timer6 |
| 3 相对角度 | Dev/dev_rturn.c | Pulse-Direct：角度 = fMinAngle + g_s32HallPulseAccum×360/12/减速比；限位检测 |
| 4 绝对角度 | Utils/App_RunAngle.c | 独立追踪绝对偏移（0.1°，Flash 扇区 55）；回基准/回目标/点动；校准钩子 |

表 9：角度双链路

### 4.4.1 为什么改为 Pulse-Direct（方案 C）

旧方案用 RPM 积分算角度（Path 1），实测开窗到底时 Path 1 报 88° 触发限位，而 Path 2（脉冲累计）只有 86.83°，说明旧方案提前 1~2° 停。根因是两级 6 样本滑动平均滤波：

加速时窗口内全是越来越短的脉冲间隔 → RPM 虚高 → 角度积得快；

减速时窗口仍保留匀速段短间隔 → RPM 偏高 → 继续超调；

RPM 每 10ms 更新，角度每 1ms 积分，9/10 周期用过期数据。

方案对比：A 加大窗口、B EWMA 只能减轻症状；C（Pulse-Direct）直接删除 RPM 链路，每个霍尔边沿精确对应 360/12/减速比 度（默认 0.025°/脉冲），无滤波、无估计、无积分，Path 1 = f(Path 2)，两路天然一致。方案 C 已于 2026-06-21 实施，改动集中在 dev_rturn.c。

RPM 计算链路保留不动：用于转速显示与堵转检测（精度要求低）。

### 4.4.2 限位与校准行为

开窗（FWD）角度 ≥ fMaxAngle：发 TOPIC_RTURN_LIMIT(FWD) 单方向锁正转，保留真实超调值（不再钳位显示）；

关窗（REV）角度 ≤ fMinAngle：钳位到 fMinAngle（硬下限，不发限位事件）；

过流校准：关窗过流 → RunAngle_TryCalibrate() 成功则 g_s32HallPulseAccum=0、角度=fMinAngle、RunAngle_OnCalibration()；失败才报故障 + 双向锁；

方向锁机制：stcLockState 锁死方向内忽略角度变化，方向切换可释放。

## 4.5 电流检测与过流保护

### 4.5.1 电流换算与零点校准

公式：I(mA) = (Vadc - 零点 - ZeroOffset) × 1000 / 灵敏度；板0 零点 1650mV、灵敏度 264mV/A；板1 零点 0、100mV/A；

自动校准：上电 120ms 等待 + 50ms 稳定，ZeroOffset = 实测 - 理论，存 stcCalibration（5s 无有效读数置 0）；

校准有效性标记 0x5A5A5A5A；校准期间若电机带载会校准错误（注意）。

### 4.5.2 过流检测：方案二（ISR 判定 + 主循环发布）

背景：旧方案在主循环轮询 + tickTimer 1ms 计时，实测触发时间在 30~100ms 波动。原因包括：判定时机依赖主循环、毫秒级量化、EMA 滤波滞后、噪声提前启动计时。优化目标为 40ms ± 1 采样周期（±200µs）。

| 方案 | 说明 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 一：ISR 直接发布事件 | ADC 中断内直接 EventBus_Publish | EventBus 非中断安全，RTurn/Motor 处理重，有并发风险 |
| 二：ISR 置标志，主循环发布（选定） | ISR 只判定 + 置 pending + 缓存事件；主循环顶部走现有链路 | 检测精度根治，下游零改动 |
| 三：ISR 直接 GPIO 拉停 | 中断里直接拉 PHU/PHV | 最快但绕开故障位/锁方向/校准联动 |

实现要点：

时间戳：Timer6_2，PCLK0=200MHz/64=3.125MHz（0.32µs/计数），16 位每 ~20.97ms 回绕；UpdateTimestamp() 移入 ADC EOCA 中断（200µs 更新），量化 ≤200µs；

判定数据：原始 ADC 值（无 EMA 滞后），ISR 内纯整数运算（raw→mV→mA）；

严格连续：任一采样点低于阈值立即清零重计；无回差、无回落容忍（已确认）；

锁存：进入 OC_TIMING 时锁存窗口（0x271E×1000µs）与阈值（0x2716），本次过程不受运行中改参影响；

交接协议：ISR 先写缓存再置 pending（仅 pending==0 时写）；主循环先拷贝再清标志；粘性标志，多次触发合并为一次；

主循环处理：ESystem_MainLoop() 顶部（RS485/Modbus 前）调用 Sensor_Device_ProcessPendingEvent()；EventBus 未使能前保持 pending；

清除联动：Sensor_Device_ClearAlarm 删除早退，无条件复位 ISR 状态 + 清 pending + 发布解除事件；

旧判定关闭：Sensor_CheckOvercurrent 用 #if !SENSOR_OC_ISR_DETECT_ENABLE 包裹，可一键回退；

初始化顺序依赖：Timer6 由 MotorHall(ID10) 先于 ADC(ID11) 启动，必须保持。

### 4.5.3 ISR 过流状态机

状态: OC_NORMAL(0) → OC_TIMING(1) → OC_TRIGGERED(2)

Sensor_OcIsrCallback(raw, ch):

0) Timer6_Timebase_UpdateTimestamp(); now_us = GetTimestamp();

1) 消隐中 → 清状态 return

2) 电流换算: mA = (mV - zero - offset)*1000/灵敏度

3) |mA| >= 阈值:

OC_NORMAL  → OC_TIMING, 锁存 start_us/窗口/阈值

OC_TIMING  → now-start >= 窗口 → OC_TRIGGERED, 写缓存 + 置 pending

|mA| < 阈值 → OC_NORMAL（严格清零）

调试变量：g_dbg_isr_oc_state / start_us / elapsed_us / window_us / cur_ma、g_u8SensorOcPending（Keil Watch 可观察）。

### 4.5.4 启停消隐（短暂关电流采样）

目的：启动浪涌电流避免误判过流；

正转 FWD：MOTOR_FORWARD_BLANK_MS=50ms；反转 REV：0ms（已取消，关窗到位堵转由过流校准逻辑处理）；

只在首次进入该方向时启动消隐（s_u8LastArbWasFwd/Rev 去重），方向切换互锁清除对方消隐；

消隐期间 ADC 读取与电流计算照常，仅过流判定跳过（主循环旧判定与 ISR 判定均检查标志）；

跨模块通信：dev_motor.c 定义全局标志，dev_sensor.c 用函数级 extern 引用。

## 4.6 电压检测与故障管理

电压：母线电压 = ADC电压 × 分压比 + 400mV 补偿；过压/欠压带迟滞 + 连续触发计数，发布 TOPIC_VOLTAGE_ALARM；

故障位（0x2740）：bit0 过压、bit1 正转过流、bit2 反转过流、bit3 复位、bit4 过载、bit5 堵转、bit6 欠压；

欠压触发时 FaultHandler 自动 RunAngle_Cmd(ABS_CMD_SAVE) 保存绝对角度（掉电保护）；

清除：Modbus 写 0x2740 → Param_WriteByReg → FaultHandler_ClearFault → 清设备告警 + Motor_ClearVoltageBlock/ClearOvercurrentBlock + 清故障位 + 发释放事件。

## 4.7 通讯链（RS485 + Modbus）

上位机 → RS485 帧 → rs485.c 中断收字节 → 环形缓冲 → 帧解析 → msg_queue（10 槽）

→ Modbus_Poll() 出队 → CRC16 → 地址匹配（含广播心跳 0x00+0x03+0x271F）→ 功能码分发

→ 0x03：Param_ReadByReg（参数/实时/故障/心跳）

→ 0x06/0x10：Param_Validate（限幅+取整）→ Param_WriteByReg → 配置类写 Flash + App_ReloadConfig 热重载

→ 特殊：0x2725/0x2726/0x272B/0x272C → RunAngle；0x2720 → 控制命令；0x2740 → 清故障

波特率 9600（RS485_BAUDRATE）；DIR 引脚板0 PB14（TX=高/RX=低）；

从机模式，自动发送默认关闭（MODBUS_AUTO_SEND_ENABLE 注释）；

REG_CTRL_CMD(0x2720)：bit0 解锁、bit1 上锁、bit2 急停、bit3 延时复位（1s）、bit4/5 正/反转（需解锁且互斥）；读回 bit4/5 表示当前方向。

## 4.8 参数与 Flash 存储

param_manager：磨损均衡引擎，魔数+CRC32+序列号+擦写计数；主参数实例 secStart=62、secEnd=56（7 扇区轮转），绝对角度独立实例扇区 55；

App_Params：g_AppParam（packed 即 Flash 布局）、Param_ReadByReg/WriteByReg 是 Modbus 与参数/实时数据的唯一入口；

param_validator：每个寄存器一条规则（min/max/step），先限幅后取整；

Modbus_Init 会检测新字段（如 rturn_reduction_ratio / motor_hall_pole_pairs 为 0）并强制写默认值。

# 五、功能专题详解

## 5.1 心跳包（心跳包.md）

寄存器：0x271F（REG_HEARTBEAT，只读），读回值 = 设备地址（0x2710 的 node_id）；

定向查询：地址 1~247，仅该从机回复；

广播查询：地址 0x00 + 0x03 读 0x271F + 数量 1，总线上所有从机同时回复（多从机有碰撞风险，仅用于快速验证在线）；

安全边界：广播地址仅对 0x271F 读开放，广播写 0x2710/0x2720 不会被响应；

回复两层蕴含 node_id：帧地址字节与数据体寄存器值应一致，不一致说明 0x2710 配置异常。

定向: 01 03 27 1F 00 01 crc crc  →  01 03 02 00 01 crc crc

广播: 00 03 27 1F 00 01 crc crc  →  所有从机各自回复

## 5.2 控制命令 REG_CTRL_CMD（0x2720）

| 位 | 宏 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | CTRL_CMD_START | 0x0001 | 解锁（控制开启），允许 bit3~bit5 |
| bit1 | CTRL_CMD_STOP | 0x0002 | 上锁（控制关闭），禁止 bit3~bit5 |
| bit2 | CTRL_CMD_ESTOP | 0x0004 | 急停，无条件执行 |
| bit3 | — | 0x0008 | 延时复位（1s） |
| bit4 | CTRL_CMD_FWD | 0x0010 | 正转/开窗（保持式） |
| bit5 | CTRL_CMD_REV | 0x0020 | 反转/关窗（保持式） |

操作流程：解锁(0x0001) → 发 FWD/REV(0x0010/0x0020) → 操作完毕 → 上锁(0x0002)。bit4/bit5 互斥且需先解锁，读回表示当前方向。bit3 复位经 App_Modbus 检测后启动 1s 延时复位。

## 5.3 绝对角度 / 关窗基准点（关窗基准点.md）

### 5.3.1 数据模型

绝对角度偏移 s_abs_offset_x10（int32，0.1°）= 相对关窗基准点的角度差；基准点角度值由 0x271C（close_limit_angle）定义，不硬编码为 0；

每 1ms 更新：delta = g_s32HallPulseAccum 增量 × 3600 / (极对数×2×2×减速比)，小数累加器防丢步；

存储：Flash 扇区 55（AbsAngleRecord_t，魔数 0xAB5AAB5A/0xBA5ABA5A，CRC32），上电载入 RAM；

方向约定：开窗(FWD) 脉冲增加 → 偏移增大；关窗(REV) 脉冲减少 → 偏移减小。

### 5.3.2 寄存器与命令

| 寄存器 | 地址 | R/W | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAM 偏移 LO/HI | 0x2721/0x2722 | R | 实时绝对角度偏移 int32 (0.1°) |
| Flash 偏移 LO/HI | 0x2723/0x2724 | R | Flash 已保存偏移 int32 (0.1°) |
| 命令 | 0x2725 | W | 0=设基准并保存；1=回关窗基准点；2=保存到 Flash；3=设基准点（同0） |
| 停止阈值 | 0x2726 | R/W | 回基准/回目标共用，默认 6 (0.6°)，范围 0~200，写 Flash 热重载 |
| 目标角度 LO/HI | 0x2727/0x2728 | R/W | int32 目标角度；0x10 连续写即触发回目标 |

### 5.3.3 安全门禁与自动保存

回基准（0x2725=1）与回目标共用门禁：Param_IsCtrlUnlocked() 必须先解锁、Param_IsMotorStopped() 必须停转；

回目标门禁在写入寄存器值之前检查（未解锁/转动中返回异常 04），保证不干扰正在执行的转动；

自动停止：到达目标（|dist|≤阈值）或越过目标（符号翻转）时自动发 TOPIC_MANUAL_RS485(STOP)；

欠压自动保存：FaultHandler_OnVoltageAlarm 检测欠压 → RunAngle_Cmd(ABS_CMD_SAVE) 写 Flash 扇区 55；

关窗过流校准钩子 RunAngle_OnCalibration：绝对偏移置为 0x271C 值并立即保存，同步脉冲基线。

## 5.4 回目标与点动（点动.md）

回目标：0x10 连续写 0x2727+0x2728（int32，0.1°），写完触发 RunAngle_GotoTarget()；0x06 单写只存值不触发；

点动偏移：0x272B（开窗点动，W）、0x272C（关窗点动，W），只写不读；目标 = 当前偏移 ± 偏移量，随后走回目标同一链路；

停止判据与回目标一致（阈值 + 符号翻转）；

并发互斥：转动中发新点动/回目标被“电机停转”门禁拒绝；过流触发时 s_goto_target_active 被清除，不影响仲裁器阻塞。

开窗点动 5.0°:  01 06 27 2B 00 32   → 目标 = 当前 + 50 → FWD → 到达自动 ESTOP

关窗点动 3.0°:  01 06 27 2C 00 1E   → 目标 = 当前 - 30 → REV → 到达自动 ESTOP

## 5.5 关窗过流校准阈值（关窗过流校准阈值.md）

| 寄存器 | 地址 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准上限 | 0x2729 | +10 (+1.0°) | 角度 ≥ 此值 → 校准（正常到位） |
| 校准下限 | 0x272A | -50 (-5.0°) | 角度 ≤ 此值 → 校准（正常到位） |

存储：Flash 扇区 62~56（AppParamRecord_t，与 0x271C 同级）；

判断：关窗过流 → RunAngle_TryCalibrate() 检查 s_abs_offset_x10 是否在 [0x272A, 0x2729]；

范围内 → 校准（脉冲清零、角度=fMinAngle、u8Calibrated=1、写扇区 55），不报故障，仅单向锁 REV；

范围外 → 报 FAULT_BIT_OVERCURRENT_REV + 双向熔断，不校准不写 Flash；

建议：0x271C（默认 -2.0°）落在 [0x272A, 0x2729] 区间内。

读取: 01 03 27 29 00 01 / 01 03 27 2A 00 01

设置: 01 06 27 29 00 0A（上限 +10）; 01 06 27 2A FF CE（下限 -50）

## 5.6 实时数据（实时数据使用说明.md）

| 地址 | 参数 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2730 | real_speed | int16 | r/min | 实时转速 |
| 0x2731 | real_angle | int16 | 0.1° | 实时角度（dev_rturn Pulse-Direct） |
| 0x2732 | real_voltage | uint16 | 0.1V | 母线电压 |
| 0x2733 | real_current | uint16 | 1mA | 电流 |
| 0x2737 | real_direction | int16 | — | 实时转向 |
| 0x2740 | fault_status | uint16 | — | 故障状态（写可清故障） |

来源：APP_PARAMS_USE_DEV_RTURN 已定义，Modbus_Poll → Modbus_UpdateRealtime → RealTime_UpdateFromDevice(ID_RTURN/ID_VOLTAGE_BUS/ID_SENSOR_CURRENT)；

备用：注释掉该宏则用模拟实时数据 g_SimRealtimeData（Keil Watch 可改，SimRealtime_Sync 同步）；

接口：RealTime_Update(speed, angle, voltage, current, direction) 选择性更新；RealTime_SetFault/ClearFault/CheckFault；

调试宏：APP_PARAMS_REALTIME_DBG（已开，5s 打印）、APP_PARAMS_REALTIME_SIMULATE（默认关）、APP_PARAMS_SIM_DBG（已开）。

## 5.7 过流锁 bug 排查与修复（过流锁bug排查.md）

历史问题：读故障寄存器 0x2740=0x0000（无故障位），但正转和反转指令均无法转动。修复后当前机制：

故障位拆分：FAULT_BIT_OVERCURRENT 拆为 FWD(bit1)/REV(bit2)，不再混淆；

双向熔断：任一方向过流故障 → 同时发布 TOPIC_OVERCURRENT_FWD/REV → block 双向锁死；清除时双向释放；

Motor_OnCurrentAlarm 已禁用：RTurn 直接发布定向过流事件，链路简化；

SetAllow block 检查：block 非空时拒绝 allow 写入，清除故障后 allow 队列干净，不会“僵尸指令自动恢复”；

典型状态：关窗到位（校准成功）→ 仅 block_rev=RTURN_REV，fault=0，发 FWD 可转；开窗过流 → fault=bit1 + 双向锁；关窗过流（范围外）→ fault=bit2 + 双向锁。

# 六、模块之间的联系（依赖与数据流）

## 6.1 事件驱动联系（解耦核心）

| 发布者 | 事件 | 订阅者 | 业务效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| dev_sensor | TOPIC_CURRENT_ALARM | FaultHandler(0)、RTurn(1) | 先记录故障位，再做方向锁定/校准 |
| dev_voltage | TOPIC_VOLTAGE_ALARM | Motor(0)、FaultHandler(1) | 双向封锁 + 故障位（欠压自动保存角度） |
| dev_rturn | TOPIC_OVERCURRENT_FWD/REV | Motor_OnOvercurrentFwd/Rev | 过流双向熔断 |
| dev_rturn | TOPIC_RTURN_LIMIT | Motor_OnRTurnLimit | 限位单方向锁 + 清 allow |
| dev_motor_hall | TOPIC_MOTOR_SPEED_FEEDBACK | Motor_OnSpeedFeedback | 转速反馈（预留） |
| App_Params / App_RunAngle | TOPIC_MANUAL_RS485 | Motor_OnManualIO | RS485 控制指令 / 回基准、回目标、点动 |

表 10：事件驱动联系

## 6.2 设备调用联系

| 调用方 | 接口 | 被调用方 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| dev_voltage / dev_sensor | Device_Read(ID_ADC_*) | dev_adc | 读取 ADC 原始值/电压 |
| dev_rturn | Device_Control(CMD_MOTOR_GET_DESIRED_DIR) | dev_motor | 获取仲裁器期望方向 |
| dev_rturn | Device_Control(CMD_MOTOR_HALL_GET_*) | dev_motor_hall | 读取转速/方向 |
| dev_rturn | Device_Read(ID_SENSOR_CURRENT) | dev_sensor | 轮询过流报警状态 |
| App_Params | Device_Control(ID_MOTOR_HALL / ID_MOTOR) | dev_motor_hall / dev_motor | 判断电机转向（控制命令读回） |
| dev_motor（仲裁） | Device_Control(DEV_PWM_MOTOR_ID, PWM指令) | PWM 设备（未注册） | PWM 模式下发占空比（当前 GPIO 模式无实际效果） |
| Modbus_UpdateRealtime | RealTime_UpdateFromDevice(ID_RTURN/ID_VOLTAGE_BUS/ID_SENSOR_CURRENT) | dev_rturn / dev_voltage / dev_sensor | 刷新 0x2730~0x2737 实时数据 |

表 11：设备调用联系

## 6.3 跨层协作时序

### 6.3.1 过流 → 停转 → 清除

dev_sensor ISR 判定过流（Timer6 微秒时间戳）→ 置 pending

→ 主循环顶部 Sensor_Device_ProcessPendingEvent() 发布 TOPIC_CURRENT_ALARM

→ FaultHandler(0)：FWD 置故障位 / REV 仅日志

→ RTurn(1)：RTurn_HandleOvercurrent → 关窗过流尝试校准或报故障

→ 发布 TOPIC_OVERCURRENT_FWD/REV（双向锁）与 TOPIC_RTURN_LIMIT（方向锁）

→ Motor_OnOvercurrentFwd/Rev 写 block；Motor_OnRTurnLimit 写方向 block

→ Motor_Update 每 50ms 仲裁 → Motor_OnArbitrationStop → GPIO 停转

485 写 0x2740 → Param_WriteByReg → FaultHandler_ClearFault → 清告警/清 block/清故障位/发释放事件

### 6.3.2 角度计算与校准

霍尔 ISR 计数 → motor_hall_update(1ms) 按方向累加 g_s32HallPulseAccum

→ dev_rturn RTurn_UpdateAngle(1ms)：角度 = fMinAngle + 脉冲×360/12/减速比（Pulse-Direct）

→ 到达开窗限位 fMaxAngle → TOPIC_RTURN_LIMIT → 锁正转

→ 关窗过流 → RunAngle_TryCalibrate 成功 → 脉冲清零、角度=fMinAngle、RunAngle_OnCalibration（绝对偏移=0x271C，存 Flash 扇区55）

App_RunAngle RunAngle_Update(1ms)：按脉冲增量积分绝对偏移；回基准/回目标到达阈值或越过后发 TOPIC_MANUAL_RS485(STOP)

### 6.3.3 Modbus 写参数 → 热重载

485 写 0x2716（过流阈值）→ Modbus_HandleWriteSingle → Param_Validate（限幅/取整）

→ Param_WriteByReg 更新 g_AppParam → Param_Save 写 Flash 扇区 62~56

→ App_ReloadConfig() 把新值刷到 dev_sensor/voltage/rturn/motor_hall 配置

→ 下一轮设备 Update 立即按新参数工作（无需复位）

# 七、关键事件流

## 7.1 过流触发到电机停转

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| T+0ms | 传感器 ISR 判定过流（Timer6 微秒时间戳，严格连续 40ms） |
| T+~1ms | 主循环顶部发布 TOPIC_CURRENT_ALARM |
| T+~2ms | FaultHandler(0) 置故障位；RTurn(1) 判断方向、校准或报故障、发布定向过流/限位事件 |
| T+~3ms | Motor_OnOvercurrentFwd/Rev、Motor_OnRTurnLimit 写 block |
| T+~50ms | Motor_Update 仲裁 → 停转（GPIO 双高） |

## 7.2 故障清除到电机恢复

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| T+0ms | 485 写 0x2740 |
| T+~1ms | FaultHandler_ClearFault：清传感器告警（含 ISR 状态复位）、清 block、清故障位、发释放事件 |
| T+~2ms | Motor_OnOvercurrentFwd/Rev 移除 block |
| T+~50ms | 仲裁器可响应新指令 |

# 八、Modbus 寄存器总览

## 8.1 配置参数（Flash 存储，0x2710~0x271E）

| 地址 | 名称 | R/W | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2710 | REG_NODE_ID | R/W | 1 | 设备地址 1~247 |
| 0x2711 | REG_TARGET_SPEED | R/W | 0 | 目标转速 r/min |
| 0x2712 | REG_TARGET_ANGLE | R/W | 0 | 目标角度 0.1° |
| 0x2714 | REG_VOLTAGE_UPPER_LIMIT | R/W | 270 | 过压阈值 0.1V (27.0V) |
| 0x2715 | REG_VOLTAGE_LOWER_LIMIT | R/W | 210 | 欠压阈值 0.1V (21.0V) |
| 0x2716 | REG_CURRENT_UPPER_LIMIT | R/W | 1100 | 过流阈值 mA (1.1A) |
| 0x271C | REG_CLOSE_LIMIT_ANGLE | R/W | -20 | 关窗极限角度 0.1°（定义关窗基准点） |
| 0x271D | REG_OPEN_LIMIT_ANGLE | R/W | 880 | 开窗极限角度 0.1° |
| 0x271E | REG_CURRENT_DETECT_MS | R/W | 40 | 过流判定时间 ms |

## 8.2 心跳 / 控制 / 绝对角度

| 地址 | 名称 | R/W | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x271F | REG_HEARTBEAT | R | 读回 = 设备地址；支持广播心跳 |
| 0x2720 | REG_CTRL_CMD | R/W | 控制命令（见 5.2） |
| 0x2721/0x2722 | REG_ABS_ANGLE_LO/HI | R | RAM 绝对角度偏移 int32 (0.1°) |
| 0x2723/0x2724 | REG_FLASH_ABS_LO/HI | R | Flash 已保存偏移 int32 (0.1°) |
| 0x2725 | REG_ABS_CMD | W | 0 设基准并保存 / 1 回基准 / 2 保存 / 3 设基准 |
| 0x2726 | REG_ABS_THRESHOLD | R/W | 停止阈值 (0.1°)，默认 6，范围 0~200 |
| 0x2727/0x2728 | REG_ABS_TARGET_LO/HI | R/W | 目标角度 int32；0x10 连续写触发回目标 |
| 0x2729 | REG_CALIB_UPPER_X10 | R/W | 关窗过流校准上限，默认 +10 (+1.0°) |
| 0x272A | REG_CALIB_LOWER_X10 | R/W | 关窗过流校准下限，默认 -50 (-5.0°) |
| 0x272B | REG_JOG_FWD_X10 | W | 开窗点动偏移 (0.1°) |
| 0x272C | REG_JOG_REV_X10 | W | 关窗点动偏移 (0.1°) |

## 8.3 实时数据 / 故障 / 高级参数

| 地址 | 名称 | R/W | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2730 | REG_REAL_SPEED | R | 实时转速 r/min |
| 0x2731 | REG_REAL_ANGLE | R | 实时角度 0.1° |
| 0x2732 | REG_REAL_VOLTAGE | R | 电压 0.1V |
| 0x2733 | REG_REAL_CURRENT | R | 电流 mA |
| 0x2737 | REG_REAL_DIRECTION | R | 实时方向 |
| 0x2740 | REG_FAULT_STATUS | R/W | 故障状态（写清故障） |
| 0x3710 | REG_MOTOR_HALL_DIR | R/W | 霍尔方向 0=正常 1=反转（存 Flash） |
| 0x3711 | REG_MOTOR_DIR | R/W | 电机方向 0=正常 1=反转（存 Flash） |
| 0x3712 | REG_RTURN_REDUCTION_RATIO | R/W | 减速比 ×10（默认 11830=1183.0） |
| 0x3713 | REG_MOTOR_HALL_POLE_PAIRS | R/W | 电机极对数（默认 3） |
| 0x3714/0x3715 | REG_MOTOR_HALL_COUNT_LO/HI | R/W | 霍尔脉冲累计 int32；写 0 到低 16 位清零 |

写路径：App_Modbus 校验（Param_Validate 限幅+取整）→ Param_WriteByReg → Param_Save（Flash 扇区 62~56）；控制/心跳/绝对角度命令类寄存器不写 Flash。

# 九、当前实现状态与文档差异提醒

当前 BOARD_VERSION=0（GPIO 电机、霍尔电流、PA04 电压、PB14 RS485）；

心跳包已实现：0x271F 只读=node_id，支持广播心跳（addr=0x00）；

电压分压以代码为准：100kΩ+3.3kΩ（约 31 倍），部分注释/旧文档仍写 110k+10k；

EventBus 实际执行顺序：FaultHandler(0) 先于 RTurn(1)，与早期文档相反；

潜在问题：dev_motor.c 中 DEV_PWM_MOTOR_ID=1 与注册表 ID1=PowerPositive 冲突（GPIO 模式无影响，切整合板 PWM 模式前必须修正）；

电源设备 POWER_SIMULATION_MODE 无条件开启；仿真模式默认开启（g_sim 驱动 POWER/LIMIT/MANUAL_IO 事件）；

过流检测已切换到 ISR 方案二（SENSOR_OC_ISR_DETECT_ENABLE=1），旧主循环判定用 #if 包裹可回退；

文件编码混杂（UTF-16LE / UTF-8 / GBK 混合），编辑前按文件实际编码处理；

启动消隐：正转 50ms、反转 0ms（早期文档 2000ms 已过时）。

# 十、附录

## 10.1 调试开关（rtt_manager.h 全部可用宏）

| 类别 | 宏 |
| --- | --- |
| ADP | ADP_CLOCK_DEBUG、ADP_RS485_DEBUG/_FRAME/_WARN/_ERR、ADP_DMA_DEBUG、ADC_Adp_DEBUG、ADP_FLASH_DEBUG |
| APP | APP_MODBUS_INIT_DBG、APP_MODBUS_POLL_DBG、APP_MODBUS_RX_DBG、APP_MODBUS_PARSE_DBG、APP_MODBUS_CRC_DBG、APP_MODBUS_AUTO_DBG、APP_FAULT_HANDLER_DBG |
| DEV | DEV_EVENT_BUS、DEV_EVENT_BUS_VERBOSE、DEV_RTURN、DEV_POWER、DEV_MOTOR、DEV_HALL、DEV_VOLTAGE、DEV_ADC、DEV_SENSOR、DEV_SENSOR_REAL、DEV_SENSOR_SLOW、DEBUG_SENSOR_SLOW、DEV_MOTOR_HALL、DEV_MOTOR_HALL_OUTPUT、DEV_SENSOR_TIMER_DEBUG（当前唯一开启）、DEV_SENSOR_EMA_DEBUG |
| UTILS | UTILS_RING_BUF、PARAM_DEBUG、APP_REALTIME_DBG、APP_PARAMS_DBG、QUEUE_INIT/SEND/RECV/STATS_PRINT、LOCK_INIT/TRY/LOCK/UNLOCK_PRINT |

表 12：调试宏清单（rtt_manager.h，当前 DEV 仅 DEV_SENSOR_TIMER_DEBUG 开启）

## 10.2 关键文件索引

| 层 | 文件 |
| --- | --- |
| 入口 | template/source/main.c、main.h |
| App | App/App_Motor_Project.c/h、App_Modbus.c/h、App_FaultHandler.c/h |
| Dev | Dev/device_manager.c/h、EventBus.c/h、dev_motor.c/h、dev_rturn.c/h、dev_sensor.c/h、dev_voltage.c/h、dev_adc.c/h、dev_motor_hall.c/h、dev_power.c/h、dev_io.c/h、dev_hall.c/h、dev_pwm.c/h |
| Utils | Utils/App_Params.c/h、App_RunAngle.c/h、param_manager.c/h、param_validator.c/h、TickTimer.c/h、msg_queue.c/h、lock.c/h、ring_buf.c/h、rtt_manager.c/h |
| Adp | Adp/Hardware.c/h、Sysclk.c/h、Adc.c/h、Motor_hall.c/h、rs485.c/h、Pwm.c/h、Timer0_Unit1.c/h、Timer0_Unit2.c/h、timer6_timebase.c/h、hc32f46x_flash.c/h、Dma.c/h、Aos.c/h、Adapter.h |